NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitare/modernizare DN 73C, km 55+000 - km 68+000, Tigveni - Municipiul Râmnicu Vâlcea (Lot 2)”, judeţele Argeș și Vâlcea

Secţiunea 2.

Motivul emiterii actului normativ

| - Descrierea situaţiei actuale | Obiectivul de investiție DN 73C, km 55+000 - km 68+000, Tigveni-Municipiul Râmnicu Vâlcea (Lot 2) are ca scop reabilitarea/modernizarea drumului național 73C, apărut ca urmare a începerii execuției tronsoanelor de autostradă A1 Sibiu – Pitești, situație în care, pentru asigurarea preluării și fluidizării unei părți din traficul rutier major, care se va muta pe această secțiune de drum național, este necesară adoptarea unor condiții optime și de siguranță și sporire a capacității portante și de trafic. De asemenea traficul de tranzit preluat nu poate fi direcționat pe rețeaua stradală din interiorul localităților, astfel pentru conexiunea drumului național DN 73C cu sectorul de autostradă este prevăzut și un drum de legatură nou. Având în vedere ca în nordul localității Tigveni se va amenaja un nod rutier al Autostrăzii Sibiu – Pitești, se va crea o legătură de descărcare a traficului în DN 73C, prin drumul de legătură, evitând intravilanul localității Tigveni. În prezent drumul național 73C are platformă de 8,00 m, cu parte carosabilă de 6,00 m și 2 acostamente de câte 1,00 m. Obiectivul se identifică în cadrul Programul Transport (P.T.) 2021-2027, și este localizat pe Prioritatea 2 - Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere, categoria B. Drumuri de conectivitate și transregio. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Schimbări preconizate | Descrierea investiției Traseul secțiunii drumului național DN 73C, km 55+000 – km 68+000, începe din zona localității Tigveni de la sensul giratoriu proiectat să asigure conexiunea cu drumul de legătură, care va face legatură cu Autostrada A1 Sibiu – Pitești. La km 55+600 se va realiza o parcare stânga - dreapta, la intersecția cu drumul județean 678A în dreptul km 55+900 se realizează un sens giratoriu, la km 63+524 drumul național va traversa râul Sâmnic, traseul terminându-se la km 68+403.79, la intersecția cu drumul național DN 7, unde se va realiza un sens giratoriu. În vederea realizării conexiunii cu autostrada A1 Sibiu - Pitești se va reabilita și drumul județean 678 A pe o lungime de aproximativ 600 m (0,53 km), între km 1+575 – km 2+105. Traseul realizării acestui drum de legătură a fost adoptat după efectuarea a două etape de analiză multicriterială a variantelor de traseu. Regimul juridic al terenului pe care se realizează obiectivul de investiții Suprafața totală a terenului ocupat de lucrări este de 302.037 mp, din care se estimează ca necesar de expropriat cca 210.760 mp. Lucrările se desfasoară atât pe domeniul public, cât și privat, pe raza județelor Argeș și Vâlcea, intravilanul și extravilanul UAT Tigveni, UAT Ciofrângeni și UAT Golești. Traseul în plan Lungimea drumului național DN 73C – 13,40 km; Lungimea drumului de legătura ce asigură conexiunea cu Autostrada Sibiu-Pitești, în zona nod rutier Tigveni – 2.39 km; Lungimea drumului județean DJ 678A – cca 0,600 km (0.53 km). Traseul secțiunii drumului național DN 73C, km 55+000 – km 68+000, începe din zona localității Tigveni de la sensul giratoriu proiectat să asigure conexiunea cu drumul de legătură, care va face legătură cu Autostrada A1 Sibiu – Pitești. La km 55+600 se va realiza o parcare stânga - dreapta, la intersecția cu drumul județean 678A în dreptul km 55+900 se realizează un sens giratoriu, la km 63+524 drumul național va traversa râul Sâmnic, traseul terminându-se la km 68+403.79, la intersecția cu drumul național DN 7, unde se va realiza un sens giratoriu. În vederea realizării conexiunii cu autostrada A1 Sibiu - Pitești se va reabilita și drumul județean 678 A pe o lungime de aproximativ 600 m (0.53 km), între km 1+575 – km 2+105. Profil longitudinal Ținând cont că traseul drumului național, străbate un relief accidentat cu declivitați mari, profilul longitudinal a fost proiectat după un set de criterii între care: - drumul național DN 73C pe zona de intravilan, să fie asigurate accesele la proprietăți și pentru a se asigura un drenaj corespunzător structurii rutiere să fie in săpătură; - drumul național DN 73C pe zona de extravilan, să fie asigurată o pantă longitudinală de maxim 10%; Elementele geometrice principale în plan sunt: razele de racordare minime la racordările în plan vertical pentru viteza de proiectare de Vp=20 km/h – 80 km/h, conform STAS 863-85; asigurarea unei pante longitudinale de min. 0.3-0.5%. Pentru îmbunatățirea gradului de confort al utilizatorilor drumului pe tot traseul s-a urmărit folosirea unor elemente de racordare verticală cu valori cât mai mari. Profil transversal Pe traseul drumului național DN 73 C – clasă tehnică III: Lățimea platformei – 9.00 m, din care: - Lățimea părții carosabile – 2 x 3.50 m; - Benzi de încadrare – 2 x 0.50 m; - Acostamente – 2 x 0.50 m. - Lățime de lucru parapet – W5=1.70 m; Pe sectoarele km 59+220 – km 59+990; km 61+640 – km 62+820, în extravilan este prevăzută bandă nouă pentru vehicule lente cu lățimea de 3.50 m. Pe traseul drumului de legătură – clasa tehnică II: Lățimea platformei – 19.50 m, din care: - Lățimea părții carosabile – 2 x 7.00 m; - Zona mediană – 2.50 m; - Benzi de încadrare – 2 x 0.75 m; - Acostamente – 2 x 0.75 m. Pe zona mediană este prevăzut parapete de beton tip New Jersey cu înălțimea de 1 m. În afara platformei: spațiu pentru amplasare parapete – 2x 1.30 m (W4). Pe traseul drumul județean DJ 678 A – clasă tehnică IV: Lățimea platformei – 9.00 m, din care: - Lățimea părții carosabile – 2 x 3.50 m; - Benzi de încadrare – 2 x 0.50 m; - Acostamente – 2 x 0.50 m. În afara platformei: spațiu pentru amplasare parapete – 2x 1.30 m (W4). Structura Rutieră Drum Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat în concordanță cu normativul PD177/2001 “Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide”. Structura rutieră semirigidă adoptată pentru DN 73C: bandă nouă vehicule lente; Drumul de legătura: km 0+000 – km 2+390, Drumul județean DJ 678A: km 0+000 – km 0+180, km 1+500 – km 2+105 si Drumul comunal DC 239: km 0+000 – km 0+062. - 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizata MAS 16 rul PMB 45/80; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg PMB 45/80; - 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31,5 baza 50/70; - 20 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici și bitum spumat; - 35 cm strat inferior de fundație din balast; - 20 cm strat de forma din pământ stabilizat cu lianți hidraulici; Structură rutieră ranforsată adoptată pentru DN 73C – benzi existente - 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul PMB 45/80; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg PMB 45/80; - 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31,5 bza 50/70; - 20 cm strat de fundație reciclat in situ; - 35 cm strat inferior de fundație existent din balast; Structură rutieră suplă adoptată pentru drumul relocat, km 0+000 – km 0+355,65: - 4 cm strat de uzură din BA 16 rul PMB 45/80; - 6 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg PMB 45/80; - 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; - 35 cm strat inferior de fundație din balast; Acostamente impermeabilizate: - 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică MAS 16 rul PMB 45/80; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4 leg. PMB 45/80; - 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5 baza 50/70; - 20 cm strat de fundație superior stabilizat cu lianți hidraulici și bitum spumă – reciclat în situ; - 35 cm strat de fundație din balast; - 20.00 cm pământ stabilizat cu lianți hidraulici. Intersecții cu drumuri existente: 1.Intersectie giratorie DN 73C, km 55+900 cu DJ 678A (Ciofrângeni) Elemente geometrice: Rint=18,00m; Rext=25,00m; lățimea căii inelare este de 7,00 m, lățimea benzii de ieșire este de 4,50 m, iar lațimea benzii de intrare este de 4,00 m. Se va realiza o bretea rapidă pe direcția Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea, cu lățimea min. 4 m. 2.Intersecție giratorie DN 73C, km 68+400 cu DN 7, km 166+000 Elemente geometrice: Rint=18,00m; Rext=25,00m; lățimea căii inelare este de 7,00 m, lățimea benzii de ieșire este de 4,50 m, iar lățimea benzii de intrare este de 4,00 m. Se vor realiza bretele rapide pe direcția DN 73 C – DN 7 (Râmnicu Vâlcea) cu o lățime de 4,50 m, precum și pe direcția DN 7 (București) – DN 73 C (Curtea de Argeș) cu o lățime între 4,00 m și 8,00 m. Totodată a fost relocat DN 7, astfel încât să fie permisă racordarea în sensul giratoriu pe o lungime 150 m. 3.Intersecție giratorie drum de legătura, km 2+390 cu DJ 678A, km 1+700 și DC 239. Elemente geometrice: lățimea căii inelare este de 7,00 m, lățimea benzii de ieșire este de 4,50 m, iar lățimea benzii de intrare este de 4,00 m. Se vor realiza bretele rapide cu lățimea de 4,00m + supralărgiri pe direcția drum de legătură – DJ 678 A (Tigveni) și pe direcția DJ 678 A (Bălteni) – drum de legătură. Benzi de vehicule lente - au fost prevăzute pe următoarele sectoare: - km 59+220 – km 59+990 – dreapta - lungime 770 m - km 61+640 – km 62+820 – stânga - lungime 1.180 km Din Studiul de Trafic a rezultat faptul că traficul greu depășește 20%, pe cele două sectoare rutiere cu declivități min 4% devenind necesare benzii de vehicule lente, cu o lățime de 3.50 m + supralărgiri. În profilul transversal, cele două sectoare rutiere sunt prevăzute cu 3 benzi de 3.50 m + supralărgiri. Stații de autobuz: Pe DN 73C se vor amenaja 6 stații de autobuz, pe partea stângă: km 57+440 – km 57+500, km 64+630 – km 64+660, km 68+125 – km 68+185, respectiv pe partea dreapta: km 57+480 – km 57+540, km 64+645 – km 64+680, km 68+210 – km 68+250 Trotuare: Traseul drumului național se desfășoară pe zone de intravilan și extravilan, în acest sens fiind prevăzute trotuare la marginea dispozitivelor de scurgere a apelor. Trotuarele vor fi încadrate de bordură mică 10x15 cm pe fundații din beton spre limitele de proprietate, după caz. În dreptul trecerilor de pietoni și a intersecțiilor cu drumurile laterale vor fi create facilități pentru înlesnirea accesului persoanelor cu dizabilități (în cazul trotuarelor) prin coborârea nivelului bordurii în aceste zone. Drumuri laterale și accesuri proprietăți: Este prevăzută amenajarea drumurilor laterale pe min. 15 m, față de marginea părții carosabile, cu o structură rutieră similară cu cea a drumului național. Accesul la proprietăți se va realiza pe o lățime de 5 m, cu următoarea structură rutieră: 20 cm beton C 30/37 armat cu 2 rânduri de plasă sudată; 35 cm strat drenant din balast de grosime variabilă; tub corugat Ø 400 mm; 30 cm strat de balast. În zonele în care nu este necesară montarea tubului corugat, accesul la proprietate se va realiza cu următoarea structură rutieră: 20 cm beton C 30/37 armat cu 2 rânduri de plasă sudată; 35 cm strat drenant din balast de grosime variabilă. Lucrări poduri și pasaje Sunt prevăzute 7 lucrări de artă (poduri și pasaje). Pe traseul drumului național 73 C se vor reabilita 2 poduri existente. Pe traseul drumului de legătură au fost proiectate 2 pasaje și 2 poduri, iar pe traseul drumului județean DJ 678 A, podul existent se va înlocui din cauza stării de degradare avansată. - Pod km 55+159.5 (km 55+130) peste râul Badislava – reabilitare Drumul național DN 73C traversează râul Badislava prin intermediul unui pod cu 2 deschideri a câte 17.30 m fiecare, având o lungime totală de 45.40 m din care lungimea suprastructurii de 36.10 m, construit în anul 1970. Schema statică a podului este de grindă simplu rezemată. Suprastructura este alcatuită din 4 grinzi de beton precomprimat cu lungimea de 18.00 m și înalțime h=1.25 m dispuse interax de 2.65 m, solidarizate la capete și în câmp cu antretoaze din beton armat. Infrastructura podului alcătuită din 2 culee și o pilă, fundate direct. Soluțiile prevăzute în ambele scenarii sunt de reabilitare a elementelor constructive pentru aducerea podului la clasa de încărcare Eurocod, iar acestea se diferențiază prin modul de amenajare în sens transversal al gabaritului suprastructurii. În cadrul Expertizei realizate de catre expertul tehnic COMISU Gh. Cristian-Claudiu soluția recomandată prevede desfacerea căii și a betonului de pantă și execuția plăcii de suprabetonare din beton armat de clasa C35/45 de 15.00-20.00 cm grosime prevăzută a se continuiza peste pile. La ambele capete ale podului sunt prevăzute dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor. Antretoazelele sunt prevăzute a se consolida prin postensionare exterioară cu bare rigide, iar grinzile se vor consolida prin sporirea capacității portante cu ajutorul cablurilor exterioare postensionate și a deviatorilor poziționați în zonele necesare preluării eforturilor suplimentare apărute între clasele de verificare. La antretoazele de capăt este prevăzută dispunerea (înglobarea) de placuțe metalice (3 buc.) cu rol de rezemare pentru presele hidraulice pentru liftarea tablierului în vederea înlocuirii aparatelor de reazem. Rezemarea grinzilor pe cuzineții din beton armat aferenți culeelor se va realiza cu aparate de reazem elastomerice (din neopren armat). În sens transversal suprastructura podului va avea lățimea totală de 11.50 m alcătuită din parte carosabilă 7.80 m; 2 trotuare denivelate 2x1.60 m, respectiv 2 console pentru parapete pietonal de câte 0.25 fiecare. Partea carosabilă este delimitată prin intermediul unor longrine marginale din beton armat de clasă C35/45, se va dispune parapete metalic și borduri prefabricate. Infrastructura - pentru culee sunt prevăzute lucrări de subzidire pe 3 laturi, iar pila se va subzidi pe tot conturul cu camășuiri din beton armat de 40.00 cm grosime cu rol în protejarea fundațiilor existente împotriva afuierii, dar și de creștere a capacității portante a infrastructurilor existente. Elevațiile culeelor și pilelor sunt prevăzute a se cămășui cu beton armat C30/37 cu grosimea de 25 cm. Zidurile întoarse existente se vor cămășui, iar zidul de gardă este prevăzut a se demola și reface din beton armat de clasa C35/45 la noile cote ale plăcii de suprabetonare. Pentru bancheta cuzineților și rigla pilei sunt prevăzute reparații cu mortare de clasă R4, se vor înlocui aparatele de rezemare din metal cu aparate de reazem din neopren, diferența de cotă fiind preluată prin realizarea unor cuzineți din beton armat pe care se vor amplasa aparatele de reazem din neopren. Pentru racordarea cu terasamentele rampelor sunt prevăzute următoarele lucrări: desfacerea căii rutiere în spatele culeelor pe o lungime de 25.00 m; scoaterea dalelor de racordare existente; desfacerea grinzilor de rezemare existente și desfacerea parțială a sfertului de con la partea superioară; spargerea zidului de gardă și parțial a zidului întors; realizarea unor barbacane prin forare în culee sub nivelul banchetei; realizarea zidului de gardă și a zidului întors la noua cotă proiectată; cămășuirea zidului întors; realizarea unui dren în spatele culeei; refacerea grinzii de rezemare, a plăcilor de racordare și a structurii rutiere. Toate suprafețele elevațiilor culeelor și a pilei în contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasă cationică sau din suspensie de bitum filerizat, iar cele în contact cu aerul cu 2 straturi de vopsea anticorozivă pentru beton. Pentru asigurarea scurgerii apei corespunzătoare nivelului de calcul la asigurarea de Q1% și asigurarea înălțimii de liberă trecere nu este necesar a se realiza lucrări față de cele existente (ziduri de apărare de mal din gabioane cămășuite cu beton). - Pod km 63+524 (63+114) peste râul Sâmnic - reabilitare În cadrul Expertizei realizate de către expertul tehnic COMISU Gh. Cristian-Claudiu soluția recomandată prevede o suprastructură nouă alcatuită din 6 grinzi de beton precomprimat cu lungimea de 15.00 m și înălțime h=0.95 m dispuse interax la 1.64 m, solidarizate la capete și în câmp cu antretoaze din beton armat. Soluția prevede desfacerea căii și a betonului de pantă și execuția plăcii de suprabetonare din beton armat de clasa C35/45 de 15.00-20.00 cm grosime, prevăzută a se continuiza peste pile. La ambele capete ale podului sunt prevăzute dispozitive etanșe de acoperire a rostrurilor. Antretoazelele se vor consolida prin postensionare exterioară cu bare rigide, iar grinzile se vor consolida prin sporirea capacității portante cu ajutorul cablurilor exterioare postensionate și a deviatorilor poziționați în zonele necesare preluării eforturilor suplimentare apărute între clasele de verificare. La antretoazele de capăt este prevăzută dispunerea (înglobarea) de plăcuțe metalice (3 buc.) cu rol de rezemare pentru presele hidraulice pentru liftarea tablierului în vederea înlocuirii aparatelor de reazem. Rezemarea grinzilor pe cuzineții din beton armat aferenți culeelor se va realiza cu aparate de reazem elastomerice (din neopren armat). În sens transversal suprastructura podului va avea lățimea totală de 11.50 m alcătuită din parte carosabilă 7.80 m; 2 trotuare denivelate 2x1.60 m și 2 console pentru parapete pietonal de câte 0.25 fiecare. Partea carosabilă este delimitată prin intermediul unor longrine marginale din beton armat de clasa C35/45, se va dispune parapete metalic și borduri prefabricate. Infrastructura - pentru culee sunt prevăzute lucrări de subzidire pe 3 laturi, iar la pile se va subzidi pe tot conturul cu cămășuiri din beton armat de 40.00 cm grosime cu rol în protejarea fundațiilor existente împotriva afuierii, dar și de creștere a capacității portante a infrastructurilor existente. Elevațiile culeelor respectiv pilelor sunt prevăzute a se cămășui cu beton armat C30/37 cu grosimea de 25.00 cm. Zidurile întoarse existente se vor cămășui, iar zidul de gardă este prevăzut a se demola și reface din beton armat de clasa C35/45 la noile cote ale plăcii de suprabetonare. Pentru bancheta cuzineților și rigla pilei sunt prevăzute reparații cu mortare de clasa R4, se vor înlocui aparatele de rezemare din metal cu aparate de reazem din neopren, diferența de cota fiind preluată prin realizarea unor cuzineți din beton. Pentru racordarea cu terasamentele rampelor sunt prevăzute următoarele lucrări: desfacerea căii rutiere în spatele culeelor pe o lungime de 25.00 m; scoaterea dalelor de racordare existente; desfacere grinzilor de rezemare existente și desfacerea parțială a sfertului de con la partea superioară; spargerea zidului de gardă și parțial a zidului întors; realizarea unor barbacane prin forare în culee sub nivelul banchetei; realizarea zidului de gardă și a zidului întors la noua cotă proiectată; cămășuirea zidului întors; realizarea unui dren în spatele culeei; refacerea grinzii de rezemare, a plăcilor de racordare și a structurii rutiere. Toate suprafețele elevațiilor infrastructurii în contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasă cationică sau din suspensie de bitum filerizat, iar cele în contact cu aerul cu 2 straturi de vopsea anticorozivă pentru beton. - Structuri prevăzute pe Drumul de legătură - Pasaj km 0+525 Pasajul prevăzut la km 0+525 pentru restabilirea drumului local, traversează drumul de legătură cu oblicitate de 750 și are o lungime totală de 22.92 m. Gabaritul asigurat pentru drumul local este de 5.00 m. - Se realizează un pasaj nou din beton (casetă monolită), structura este alcatuită dintr-o casetă monolită de 9.00 m din beton armat de tip cadru, fundată direct în terenul natural, asigură un gabarit pentru drumul local de 5.50 m și o parte carosabilă de 6.00 m, prevăzută cu șanțuri de descărcare și o lățime de 1.50 m. Racordarea cu terasamentele este prevazută a se realiza cu material granular armat cu parament din elemente prefabricate din beton și plăci de racordare. - Pasaj km 0+680 Pasajul prevăzut la km 0+680 pentru restabilirea unui drum local, traversează drumul de legatură perpendicular la 900 și are lungime totală de 22.12 m. Gabaritul asigurat pentru drumul local este de 5 m. - Se realizează un pasaj nou din beton (casetă monolită), cu structura alcătuită dintr-o casetă monolită de 14.00 m din beton armat de tip cadru, fundată direct în terenul natural și asigură un gabarit pentru drumul local de 5.50 m și o parte carosabilă de 6.00 m, cu șanț de descărcare având lățimea efectivă de 1.50 m. Racordarea cu terasamentele se face cu material granular armat având paramentul din elemente prefabricate din beton și plăci de racordare. - Pod km 1+000 - Pod nou suprastructură metalică Este prevăzută realizarea unui pod mixt oțel-beton prevăzut, cu suprastructură metalică, care traversează râul Topolog de două ori la un interval de aproximativ 250 m pe care îl intersectează oblic la 450, respectiv la 500, prevăzut cu o lungime totală de 410 m, din care suprastructura de 401 m. Schema statică a podului este de grindă continuă cu opt deschideri (2x45.50 m+2x65.00 m+4x45.00 m). Tablier mixt este alcătuit din grinzi metalice tip S355 J2 W casetate/chesonate cu lungimea de L=45.00 m și înălțime h=1,75 m pe deschiderile marginale respectiv L=65.00 m cu înălțime h=2,50 m pe deschiderile principale (traversarea râului) și L=45.00 m cu înălțime h=2,00 m pe deschiderile intermediare. În secțiune transversală, vor fi dispuse câte 4 chesoane metalice la o distanță interax de 5.50 m, solidarizate la capete cu antretoaze din oțel cu secțiunea casetată. Conlucrarea între grinzi se va realiza prin intermediul antretoazelor de capăt și a plăcii carosabile din beton armat. Pe zona rezemării pe pile placa este precomprimată. Pe chesoanele metalice este prevăzută dispunerea de predale prefabricate cu rol de cofraj, peste care se va turna placă carosabilă din beton armat de clasă C35/45. În față și în spatele cuzineților din beton a aparatelor de reazem, sunt dispuse plăcute metalice înglobate în corpul banchetei / al riglei, servind în viitor ca puncte de rezemare pentru presele hidraulice în vederea liftării tablierului pentru înlocuirea aparatelor de reazem. Rezemarea grinzilor pe cuzineții din beton armat aferenți infrastructurilor se va realiza cu aparate de reazem metalice tip Tetron. În sens transversal podul are o lățime totală de 21.34 m ce asigură 4 benzi de circulație (4x3.50 m) și 2 trotuare a câte 1.50 m fiecare. Partea carosabilă este delimitată la exterior de longrine marginale din beton armat de clasa C35/45 pe care sunt prevăzute parapete metalice de protecție H4b. Pe zona mediană se vor monta parapete de protecție din beton de tip New Jersey. Infrastructura este fundată indirect prin intermediul piloților forați. Culeele sunt de tip înecate fundate prin intermediul a 15 piloți cu diametrul de =1200 mm având lungime de 14.00 m și solidarizați la partea superioară printr-un radier de grosime 2.00 m. Elevația culeei la intrarea pe pod este prevăzută cu o înălțime totală de 4.70 m și are următoarea alcătuire: 4 elevații lamelare de formă trapezoidală cu bază inferioară de 3.60 m și baza superioară de 2.50 m, înălțimea de 3.20 m, dispuse la interax de 5.50 m. La partea superioară lamelele elevației conlucrează prin intermediul banchetei cuzineților prevăzută cu o lungime de 21.00 m, lățime de 2.50 și o înălțime de 1.50 m. Corpul banchetelor înglobează cuzineții care au dimensiunile în vedere plană de 100x100 cm și o înălțime variabilă cuprinsă între 15.00 - 55.00 cm, pentru asigurarea pantei transversale la nivelul căii. Zidul de gardă are lungimea de 21.00 m cu înălțimea variabilă între 2.50 m și 2.95 m, având grosimea de 50.00 cm, iar zidul întors are o lungime de 4.75 m și o grosime de 0.75 m. Elevația culeei la ieșire de pe pod este prevăzută cu o înălțime totală de 2.50 m și este alcatuită: bancheta cuzineților de lungime de 21.00 m, lățime de 2.50 m și o înălțime de 2.50 m. Corpul banchetelor înglobează cuzineții care au dimensiunile în vedere plană de 100x100 cm și o înălțime variabilă între 15 cm și 30 cm, pentru asigurarea pantei transversale la nivelul căii de rulare. Zidul de gardă are lungimea de 21.00 m cu înălțimea variabilă între 2.35 m și 2.50 m și grosime de 50.00 cm, iar zidul întors are o lungime de 4.75 m și o grosime de 0.75 m, iar cele în contact cu aerul sunt prevăzute a se proteja cu 2 straturi de vopsea anticorozivă pentru beton. Pilele sunt fundate indirect prin intermediul piloților forați prin intermediul a 15 piloți cu diametrul de =1200 mm și lungime de 16.00 m, solidarizați la partea superioară printr-un radier de grosime 2.00 m. Elevațiile pilelor au înălțimea între 4.00 m și 22.50 m, cu secțiune circulară și diametrul de 2.00 m, dispuse câte 3 la interax de 7.50 m. Riglele pilelor au secțiune dreptunghiulară cu lungimea totală de 20.00 m, lățimea de 2.50 m și înălțime de 1.50 m ce înglobează cuzineții care au dimensiunile în vedere plană de 100x100cm și o înalțime variabilă cuprinsă între 15.00-30.00 cm, pentru asigurarea pantei transversale le nivelul căii de rulare. Toate suprafețele elevațiilor (culee + pile) în contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasă cationică sau din suspensie de bitum filerizat. Toate suprafețele elevațiilor culeelor vizibile se vor proteja cu 2 straturi de vopsea anticorozivă pentru beton. Scurgerea și evacuarea apelor de pe suprafața podului este asigurată prin intermediul gurilor de scurgere din PVC prevăzute la mijlocul fiecărei deschideri ce vor descarca în albie, premergător trecerii prin separator de hidrocarburi. Racordarea cu terasamentele este prevăzută a se face prin intermediul zidurilor din pământ armat cu parament din elemente prefabricate din beton, plăci de racordare și sferturi de con. Taluzurile sunt prevăzute a se proteja împotriva ravinărilor cu pământ vegetal în grosime de min. 20.00 cm și înierbate cât și realizarea de trepte de înfrățire cu adâncime min. 20.00 m și interdistanță transversal taluzului de max. 2.00 m. - Pod km 2+245 - Este prevăzută realizarea unui pod mixt oțel-beton pe trei deschideri prevăzut la km 2+245, cu suprastructura metalică, care traversează râul Topolog are o lungime totală de 170.50 m. Schema statică a podului este de grindă continua cu opt deschideri (45.75 m+65.00 m+45.75 m). Tablier mixt este alcătuit din grinzi metalice tip S355 J2 W casetate cu lungimea de L=45.00 m și înalțime h=1,75 m pe deschiderile marginale respectiv L=65.00 m cu înalțime h=2,50 m pe deschiderile principale (traversarea raului) si L=45.00m cu inaltime h=2,00m pe deschiderile intermediare. Conlucrarea între grinzi este prevăzută a se realiza prin intermediul antretoazelor de capăt și a plăcii carosabile din beton armat. Pe zona rezemării pe pile placa este precomprimată. În secțiune transversală, vor fi dispuse câte 4 chesoane metalice la o distanță interax de 5.50 m, solidarizate la capete cu antretoaze din oțel cu secțiunea casetată. Pe chesoanele metalice este prevăzută dispunerea de predale prefabricate cu rol de cofraj, peste care se va turna placa carosabilă din beton armat de clasa C35/45. În fața și în spatele cuzineților din beton a aparatelor de reazem, sunt dispuse plăcuțe metalice înglobate în corpul banchetei / al riglei, servind în viitor ca puncte de rezemare pentru presele hidraulice în vederea liftării tablierului pentru înlocuirea aparatelor de reazem. Rezemarea grinzilor pe cuzineții din beton armat aferenți infrastructurilor se va realiza cu aparate de reazem metalice tip Tetron. În sens transversal podul are o lațime de 21.34 m ce asigură 4 benzi de circulație (4x3.50 m), 2 trotuare a câte 1.50 m fiecare și 2x0.92 lățime de lucru. Partea carosabilă este delimitată la exterior de longrine marginale din beton armat de clasa C35/45 pe care este prevazută dispunerea de parapete metalice de protecție H4b borduri prefabricate. Pe zona mediană se vor monta parapete de protecție din beton de tip New Jersey. Infrastructura (2 culee + 2 pile) este fundată indirect prin intermediul piloților forati. Culeele sunt de tip înecate fundate prin intermediul a 15 piloți cu diametrul de =1200 mm având lungime de 14.00 m și solidarizați la partea superioară printr-un radier de grosime 2.00 m. Elevația culeei intrarea pe pod este prevazută cu o înalțime totală de 7.55 m și are urmatoarea alcătuire: 4 elevații lamelare de formă trapezoidală cu baza inferioară de 4.50 m și baza superioară de 2.50 m, înalțimea de 6.05 m, dispuse la interax de 5.50 m. La partea superioară lamelele elevației conlucrează prin intermediul banchetei cuzineților prevazută cu o lungime de 21.00 m, lățime de 2.50 și o înalțime de 1.50 m. Corpul banchetelor înglobează cuzineții care au dimensiunile în vedere plană de 100x100 cm și o înălțime variabilă cuprinsă între 15.00 - 55.00 cm, pentru asigurarea pantei transversale la nivelul căii. Zidul de gardă are lungimea de 21.00 m cu înalțimea variabilă între 2.65 m și 3.15 m, având grosimea de 50.00 cm iar zidul întors are o lungime de 7.00 m și o grosime de 0.75 m. Elevația culeei ieșire de pe pod este prevăzută cu o înalțime totală de 4.00 m și este alcatuită din: bancheta cuzineților de lungime de 21.00 m, lățime de 2.50 m și o înălțime de 2.50 m. Corpul banchetelor înglobează cuzineții care au dimensiunile în vedere plană de 100x100 cm și o înălțime variabilă între 15.00 cm și 30.00 cm, pentru asigurarea pantei transversale la nivelul căii de rulare. Zidul de gardă are lungimea de 21.00 m cu înălțimea variabilă între 2.65 m și 3.15 m și grosime de 50.00 cm iar zidul întors are o lungime de 7.00 m și o grosime de 0.75 m iar cele în contact cu aerul sunt prevăzute a se proteja cu 2 straturi de vopsea anticoroziva pentru beton. Pilele sunt fundate indirect prin intermediul piloților forați prin intermediul a 15 piloți cu diametrul de =1200 mm având lungime de 16.00 m și solidarizați la partea superioară printr-un radier de 2.00 m. Elevațiile pilelor au înălțimea între 11.50 m, cu secțiune circulară și diametrul de 2.00 m, dispuse câte 3 la interax de 7.50 m. Riglele pilelor au secțiune dreptunghiulară cu lungimea totală de 20.00 m, lațimea de 2.50 m și înalțime de 1.50 m ce înglobează cuzineții care au dimensiunile în vedere plană de 100x100 cm și o înălțime variabilă cuprinsă între 15.00-30.00 cm, pentru asigurarea pantei transversale la nivelul căii de rulare. Toate suprafețele elevațiilor (culee + pile) în contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasă cationică sau din suspensie de bitum filerizat. Toate suprafețele elevațiilor culeelor vizibile se vor proteja cu 2 straturi de vopsea anticorozivă pentru beton. Scurgerea și evacuarea apelor de pe suprafața podului este asigurată prin intermediul gurilor de scurgere din PVC prevăzute la mijlocul fiecărei deschideri ce vor descărca în albie, premergător trecerii prin separator de hidrocarburi. Racordarea cu terasamentele este prevăzută prin intermediul zidurilor din pământ armat cu parament din elemente prefabricate din beton, plăci de racordare și sferturi de con. Taluzurile de rambleu sunt prevăzute a se proteja împotriva ravinărilor cu pământ vegetal în grosime de min. 20.00 cm și înierbare cât și realizarea de trepte de înfrățire cu adâncime min. 0.20 m și interdistanță transversal taluzului de max. 2.00 m. - Structuri prevăzute pe drumul județean DJ 678A - Pod km 1+968 Podul existent traversează o vale necadastrată, conform recomandării din expertiza tehnică va fi înlocuit, datorită stării de degradare avansată. - Se propune realizarea unui pod nou cu suprastructură din grinzi prefabricate din beton precomprimat. Podul proiectat, din beton armat, are o deschidere din beton armat, cu lungime de 19.00 m din care lungimea suprastructurii este de 14.80 m. Schema statica a podului este de tip cadru. Suprastructura este alcatuită din 19 grinzi prefabricate C50/60 precomprimate monobloc cu înălțimea de 0.52 m și lungimea de 12.00 m, solidarizate prin placă de beton cu grosimea minimă de 20.00 cm. În secțiune transversală grinzile sunt dispuse joantiv la interax de 0.62 m, încastrate la capete în elevația culeei din beton armat de clasa C35/45. Pe grinzi este prevăzută o placă de suprabetonare din beton armat de clasa C35/45 continuizată peste zidul de gardă. În sens transversal podul are o lățime totală de 12.44 m din care parte carosabilă 7.00 m (2 benzi circulație + supralărgire) și două trotuare de 1.40 m fiecare. La partea delimitată la exterior de longrinele marginale din beton armat de clasa C35/45, se vor dispune parapete metalice de protecție rutieră și pietonală. Infrastructura (culee masive) este fundată pe câte 5 piloți forați de diametru mare Ø=800mm și lungime de 18.00 m. Grinzile reazemă direct pe culee și se înglobează în nodul de cadru. Elevația culeei este prevăzută cu înălțime de 2.00 m realizată direct pe piloți având următoarea alcătuire: în plan are dimensiuni de 2.00x12.05 m și o înălțime de 2.00 m prevăzută din beton de clasă C35/45. Partea superioară a culeei (bancheta) înglobează grinzile, iar după pozarea acestora, zidul de gardă (nodul de cadru) se va realiza continuu cu placa de suprabetonare pe 10% din lungimea plăcii. Toate suprafețele elevațiilor culeelor în contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasă cationică sau din suspensie de bitum filerizat, iar cele vizibile se vor proteja cu 2 straturi de vopsea anticorozivă pentru beton. Racordarea cu terasamentele este prevăzută prin intermediul plăcilor de racordare și sferturilor de con pereate cu beton. La capetele podului atât amonte, cât și aval se vor amenaja casiuri pentru descărcarea apelor și trepte de acces. Pentru asigurarea circulației pe timpul lucrărilor de reabilitare a podurilor existente pe DN 73C și înlocuirea celui de pe DJ 678A, se prevede devierea circulației pe variante provizorii cu structura rutieră din balast și piatră spartă (gosime 65 cm) cu lungimi ce variaza între 129 -136 - 172 m și poduri provizorii alcătuite din elemente prefabricate de tip C2 dimensionate pentru asigurarea debitului de 5%. Lucrari hidrotehnice În zona podurilor, pentru asigurarea scurgerii apei corespunzătoare nivelului de calcul la asigurarea de Q1% și asigurarea înălțimii de liberă trecere se vor realiza următoarele lucrări: Pod pe DN 73C la km 63+524 (km 63+114) peste râul Sâmnic - Amonte: protejarea malurilor cu ziduri din gabioane cămășuite cu 15 cm de beton. Lucrarea se va realiza pe o lungime de 15,00 m și se va racorda la sferturile de con ale podului reabilitat. - Aval: protejarea malurilor cu ziduri din gabioane cămășuite cu 15 cm de beton. Lucrarea se va realiza pe o lungime de 33,00 m și se va racorda la sferturile de con ale podului reabilitat. Gabioanele se vor realiza din carcase de plasă dublu răsucită și se vor umple cu piatră spartă concasată. În secțiune transversală acestea se vor realiza din două carcase și o saltea având urmatoarele dimensiuni: G1(1,00mx1,00mx5,00m), G2(1,00mx1,50mx5,00m) și saltea (0,50mx2,00mx5,00m). Albia minoră se va reprofila și se va proteja cu anrocamente. Pentru protejarea infrastructurilor împotriva afuierilor se vor realiza lucrări cu anrocamente. Pod drum de legătură, km 1+000 și Pod pe drum de legătură, km 2+245, peste râul Topolog Protecție taluz cu pereu din anrocamente - reprofilarea albiei pe lungime de 642 m la pod km 1+00; și la pod km 2+245 reprofilare pe lungimea de 213 m; - pe ambele maluri s-a prevăzut protejarea taluzului cu anrocamente, în grosime de 1,00 m. Pe acest sector lățimea patului albiei este de 29,00 m; - taluzul se va realiza cu o pantă de 2:3, într-o singură treaptă, iar la baza taluzului se va realiza un prism din anrocamente, care va servi ca sprijinire pentru pereul de anrocamente, care are grosimea de 1,00 cm; piatră utilizată în anrocamente va avea o greutate între 200 kg-1500 kg. - aval și amonte de pod, unde se termină taluzul pereat cu anrocamente, se va realiza transversal pe toată lățimea albiei, un prag de fund îngropat din anrocamente, sub formă de trapez, cu baza mare de 4,00 m și baza mică de 1,00 m, iar înalțimea fiind de 1,50 m. Recalibrări și devieri ale albiei În zonele unde albia cursului de apă este meandră, cu eroziuni și depuneri, unde se constată deformări ale fundului albiei, se prevăd recalibrări și/sau devieri ale cursului de apă. Materialul rezultat din săpătura noii albii se va depozita în vechea albie, pentru a evita revenirea cursului de apă la cel inițal. Lucrările constau din realizarea unui canal pereat din anrocamente de 50 cm grosime, așezat pe un strat drenant de 10 cm grosime, având la coronament 1,00 m. La partea inferioară pereul reazemă pe o saltea din anrocamente de 0,50 m. Pod pe DJ 678A, km 1+968, peste vale necadastrată - reprofilarea albiei pe o lungime 80,00 m, respectiv 43 m în amonte și 37 m în aval; - pe ambele maluri, în amonte și în aval, se vor realiza sferturi de con pereate cu beton; - malul drept amonte se va proteja cu un zid din gabioane, având lungimea de 26,00 m, alcătuit în carcase din sârma dublu rasucită umplute cu piatră spartă. Zidul din gabioane are înălțimea de 6,00 m alcătuit din: saltea din gabioane cu lățimea de 3,50 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G5 cu lățimea de 2,00 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G4 cu lățimea de 1,75 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G3 cu lățimea de 1,50 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G2 cu lățimea de 1,25 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G1 cu lățimea de 1,00 m și înălțimea de 1,00 m. Lungimea tronsoanelor de gabioane este de 2,00 m, după montare acestea se vor camășuii cu un strat din beton, C 30/37, având grosimea 15 cm. - pe ambele maluri aval, se vor realiza aripi ziduri din gabioane, având lungimea de 6,00 m, în secțiune transversală, în carcase din sârmă dublu răsucită, umplute cu piatră spartă. Zidul din gabioane are înălțimea de 6,00 m alcătuit din: saltea din gabioane cu lățimea de 3,50 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G5 cu lățimea de 2,00 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G4 cu lățimea de 1,75 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G3 cu lățimea de 1,50 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G2 cu lățimea de 1,25 m și înălțimea de 1,00 m; gabion G1 cu lățimea de 1,00 m și înălțimea de 1,00 m. Lungimea tronsoanelor de gabioane este de 2,00 m, după montare, acestea se vor cămășui cu un strat din beton, C 30/37, grosime 15 cm. - la capetele aripilor din ziduri de gabioane s-a proiectat câte un prag în amonte și în aval, având lățimea totală de 8,50 m. În sectiune transversală pragul are înălțimea de 1,10 m și o lățime de 40 cm, asigurând un salt de 20 cm, nefiind necesară realizarea unei scări. În secțiunea podului și între aripile din ziduri de gabioane, patul albiei se va proteja cu beton, C 25/30, cu grosimea de 20 cm. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale Lucrări care asigura scurgerea apelor meteorice către emisar: - şanţuri cu secţiune pereată la marginea amprizei; - podeţe: 2,00 m – 5,00 m; - rigole de acostament din elemente prefabricate; - casiuri de descărcare a apelor de pe suprafaţa drumului; - rigole carosabile. Pe DN 73C au fost prevăzute 35 de podețe tip ,,P2ˮ și 7 podețe tip ,,D5ˮ. Pe drumul de legătură au fost prevăzute 3 podețe tip ,,P2ˮ și 1 podeț tip ,,D5ˮ. Lucrări pentru depoluarea apei înaintea descărcării în emisar sau pe talveguri naturale: - camere decantoare/separatoare de grăsimi - aceste dispozitive sunt amplasate înaintea descărcării şanţurilor la podeţe sau în cursuri de apă naturale; - bazine de dispersie a apei - sunt prevăzute în zonele unde apa colectată în şanţuri se va descărca pe terenul natural, în zone depresionare și are ca scop scurgerea laminară a apei pentru a se evita erodarea terenului. Lucrări de consolidare Pentru DN 73C lucrările prevăzute constau în realizarea unor structuri de sprijin pe piloți forați dispuși în șah din beton armat diametrul minim de =600mm și lungimea minimă cuprinsă între 12.00 - 17.00 m rigidizați la partea superioară cu un radier prevăzut cu rebord. Consolidarea tronsoanelor de drum prin profilarea pantei taluzului de rambleu de pe partea stângă/dreaptă a drumului prin realizarea de trepte de înfrățire și dispunerea de umpluturi organizate din material coeziv. În cazul drumului județean DJ 678A: km 1+975 – km 2+075, L=100 m Banda stânga a drumului - Structura de sprijin se dispune pe lungimea de 100 m, asigurându-se rosturi de tasare între tronsoane de min. 2,5 cm. Structura de sprijin este alcătuită din 68 de piloți forați dispuși în șah, cu Ø=600mm și L=16,00 m, care sunt rigidizați la partea superioară prin intermediul unui radier de rigidizare din beton armat. Pe direcție longitudinală piloții se vor dispune inter-ax la distanța de 1,50 m, iar pe direcție transversală la 1,30 m. Lucrări pentru protecția mediului: Lucrările de protecția mediului prevăzute sunt de tipul: -Construcții pentru epurarea apelor pluviale. Evacuarea apelor pluviale din șanțurile drumului, se face în emisarul existent – râul Topolog. Pentru epurarea apelor pluviale colectate de pe platforma drumului se prevăd separatoare de hidrocarburi. A fost obținută Decizia Etapei de Încadrare nr. 565/29.08.2024, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș. Siguranța circulației: Parapete: Parapetele de siguranţă sunt prevăzute în conformitate cu normativele în vigoare – “Normativ de sisteme de protecţie pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri și autostrăzi” - AND 593/2012, iar tipul de protecție este conform SR EN 1317/1-5. Se prevede un sistem complex de parapete metalic tip H1, H2 și H3 – pentru lucrări de drum, H4b – pentru lucrări de artă. Parapetele pe banda mediană este prevăzut a fi de tip ,,New Jerseyˮ având panouri antiorbire ce vor asigura o distanță minimă de la sol la marginea superioară a acestora de 1,67 m, conform prevederilor din SR-EN 12676-1/2003. Semnalizări și marcaje rutiere: Indicatoarele și marcajele rutiere permanente sunt în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv cu SR 1848 – 1/2024, SR 1848 – 2, 3/2011 (Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră) și SR 1848-7/2015 (Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere). Marcajele vor fi realizate din produse agrementate în doi componenți sau produse termoplastice cu grosimea de 3000 microni. Sistemul de iluminat Sunt respectate prevederile Ghidului privind condițiile de iluminat pe drumurile naționale și autostrăzi - AND 603 - 2012, coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul. Proiectarea iluminatului căilor de circulaţie rutieră se realizează în conformitate cu SR-EN 13201 și CIE 115-2010, cu selectarea claselor de iluminat, cu sistem de telegestiune și corpuri de iluminat LED de tip stradal complet echipate. Pentru fiecare locație iluminatul va fi alimentat, gestionat și comandat prin câte un punct de aprindere care va gestiona fiecare zona iluminată, comanda iluminatului făcându-se în paralel și cu senzori crepusculari pentru optimizarea intervalului orar. Stâlpii de iluminat vor fi din oțel zincat cu înălțimi variabile echipați cu console metalice, montați în fundații metalice în zonele de terasamente, iar pe poduri se vor realiza console metalice atașate de structuri. Se vor ilumina următoarele obiective: intersecțiile giratorii; podurile pe drum de legătură, km 1+000 și km 2+245 peste râul Topolog; parcare km 55+600, stânga/dreapta. Sistemul ITS: Pentru sistemul ITS s-a prevăzut un set minim de servicii de monitorizare a condițiilor de trafic rutier pentru managementul rețelei rutiere: - raportare privind condițiile de trafic în timp real și avertizări; - raportare asupra timpilor de călătorie; - imagini video din zonele prestabilite. Relocarea și protejarea rețelelor de utilități S-au identificat următoarele rețele de utilități ce vor fi afectate de reabilitarea drumului DN 73C ce vor fi relocate/protejate: rețelele de apă și canalizare, rețele gaze naturale, rețele electrice, iluminat și de telecomunicații. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| - Impactul macroeconomic | Realizarea drumului național DN 73C, km 55+000 - km 68+000, Tigveni - Municipiul Râmnicu Vâlcea (Lot 2) conduce la: - dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport; - - reducerea timpilor de parcurs prin eliminarea congestiilor; - - reducerea costului accidentelor; - dezvoltarea socio-economică a zonelor adiacente - - reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului. |
| --- | --- |
| - Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu are impact în acest domeniu. |
| - Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul social | Pe lângă beneficiile economice pe care le va genera, reabilitarea drumului va genera efecte pozitive asupra gradului de ocupare a forţei de muncă care se estimează la un numar de 72 angajaţi pentru perioada execuţiei şi poate atrage forţă de muncă locală. |
| - Impactul asupra mediului | Lucrările propuse au impact minim asupra mediului. A fost obţinută Decizia Etapei de Încadrare nr. 565 din 29.08.2024, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani |  |  |  | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: - bugetul de stat, din acesta: - impozit pe profit; - impozit pe venit; - bugetele locale: - impozit pe profit; - bugetul asigurărilor sociale de stat: - contribuţii de asigurări. |  |  |  |  |  |  |
| - Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: - bugetul de stat, din acesta: - cheltuieli de personal; - bunuri și servicii; - bugetele locale: - cheltuieli de personal; - bunuri şi servicii; - bugetul asigurărilor sociale de stat: - cheltuieli de personal; - bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  |  |
| - Impact financiar, plus/minus, din care: - bugetul de stat; - bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| - Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Alte informaţii | Finanțarea obiectivului de investiție se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| - Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ - acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; - acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| - Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| - Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. |
| --- | --- |
| - Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Documentaţia tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză şi a fost avizată de către: - C.T.E.- C.N.A.I.R. - S.A. cu avizul nr. 5831/13.03.2025; - C.T.E.-Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu avizul nr. 54 din 08.04.2025; - Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu avizul nr. 24/22.05.2025. |
| - Informaţii privind avizarea de către - Consiliul Legislativ - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - Consiliul Economic şi Social - Consiliul Concurenţei - Curtea de Conturi | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| - Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| - Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| - Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitare/modernizare DN 73C, km 55+000 - km 68+000, Tigveni - Municipiul Râmnicu Vâlcea (Lot 2)”, judeţele Argeș și Vâlcea, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL Transporturilor ȘI Infrastructurii

CIPRIAN – CONSTANTIN ȘERBAN

AVIZĂM:

VICEPRIM -MINISTRU

MARIAN NEACȘU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE

ŞI ADMINISTRAŢIEI

CSEKE ATTILA - ZOLTAN

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DRAGOȘ-NICOLAE PÎSLARU

MINISTRUL FINANȚELOR

ALEXANDRU NAZARE

SECRETAR DE STAT

IONEL SCRIOȘTEANU

SECRETAR GENERAL

MARIANA IONIȚĂ

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ADRIAN DANIEL GĂVRUȚA

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR

MARIUS TOADER

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

LAURA – DIANA GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

FELIX ARDELEAN

DIRECȚIA AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI MEDIU

DIRECTOR

GABRIELA MURGEANU